双臂实验台

# 校准

## 从臂左

一开始，我们需要保证ttyACM0为从臂，USB只连接从臂左

Plain Text lerobot-calibrate \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/ttyACM0 \ --robot.id=so101_cong_left

SQL INFO 2026-04-09 20:43:46 calibrate.py:81 {'robot': {'calibration_dir': None, 'cameras': {}, 'disable_torque_on_disconnect': True, 'id': 'so101_cong_left', 'max_relative_target': None, 'port': '/dev/ttyACM0', 'use_degrees': False}, 'teleop': None} INFO 2026-04-09 20:43:46 follower.py:106 so101_cong_left SOFollower connected. INFO 2026-04-09 20:43:46 follower.py:123 Running calibration of so101_cong_left SOFollower Move so101_cong_left SOFollower to the middle of its range of motion and press ENTER....

这段日志记录了机器人校准程序的启动过程。以下是该内容的详细翻译及关键信息解析：

配置文件参数 (calibrate.py:81):

Plain Text { 'robot': { 'calibration_dir': None, # 校准目录：无 'cameras': {}, # 摄像头：无 'disable_torque_on_disconnect': True, # 断开连接时禁用力矩（电机掉电）：是 'id': 'so101_cong_left', # 机器人ID：so101_cong_left 'max_relative_target': None, # 最大相对目标值：无 'port': '/dev/ttyACM0', # 端口：/dev/ttyACM0 (通常是USB连接) 'use_degrees': False # 使用角度制：否（意味着系统使用弧度制） }, 'teleop': None # 远程操作配置：无 }

状态信息:

INFO ... follower.py:106: so101_cong_left SOFollower connected.

翻译： 机器人 so101_cong_left 的从动设备（SOFollower）已成功连接。

INFO ... follower.py:123: Running calibration of so101_cong_left SOFollower

翻译： 正在运行 so101_cong_left 从动设备的校准程序。

待处理指令:

Move so101_cong_left SOFollower to the middle of its range of motion and press ENTER....

翻译：请将机器人（so101_cong_left）移动到其运动范围的中间位置，然后按回车键（ENTER）....

这样就校正完成

查看文件位置

它是以你的robot.id=so101_cong_left来命名的

## 主臂左

以同样的方法校正领导臂，此时再连接领导臂，ttyACM1

Plain Text lerobot-calibrate \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/ttyACM1 \ --teleop.id=so101_zhu_left

# 遥操作

Plain Text lerobot-teleoperate \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/ttyACM0 \ --robot.id=so101_cong_left \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/ttyACM1 \ --teleop.id=so101_zhu_left

这张截图显示你已经成功完成了校准并进入了**遥操作（Teleoperation）**阶段。以下是详细的翻译和解析：

顶部：校准完成

内容： 显示了 elbow_flex（肘部）、wrist_flex（手腕）和 gripper（夹爪）的校准数值。

关键信息： Calibration saved to .../so101_zhu_left.json

翻译： 校准数据已保存到指定路径。这意味着你刚才对**主端（Leader/Zhu）**臂的校准已成功完成。

中部：执行遥操作命令

你运行了 lerobot-teleoperate 命令，主要参数如下：

robot (从端/Follower): ID 为 so101_cong_left，连接在端口 /dev/ttyACM0。

teleop (主端/Leader): ID 为 so101_zhu_left，连接在端口 /dev/ttyACM1。

背景知识： 在 LeRobot 的命名中，"Zhu" (主) 代表主控制器，"Cong" (从) 代表被控制的机械臂。

底部：程序运行状态 (INFO 日志)

so101_zhu_left SOLeader connected.

翻译： 主端机械臂（左手）已连接。

so101_cong_left SOFollower connected.

翻译： 从端机械臂（左手）已连接。

Teleop loop time: 16.73ms (60 Hz)

翻译： 遥操作循环时间：16.73毫秒（运行频率 60 Hz）。

# 相机

Plain Text lerobot-find-cameras opencv # or realsense for Intel Realsense cameras

SQL lerobot-teleoperate \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/ttyACM0 \ --robot.id=so101_cong_left \ --robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 6, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 8, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/ttyACM1 \ --teleop.id=so101_zhu_left \ --display_data=true

# 采集数据

Plain Text lerobot-record \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/ttyACM0 \ --robot.id=so101_cong_left \ --robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 8, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/ttyACM1 \ --teleop.id=so101_zhu_left \ --display_data=true \ --dataset.repo_id=Dianrobot/vla_grab_redcube \ --dataset.num_episodes=30 \ --dataset.single_task="Grab the orange cube" \ --dataset.episode_time_s=30 \ --dataset.reset_time_s=10